### راهنمای متدولوژی فنی: ابزار بهینه‌ساز آب آبیاری (IWO)

##### ۱. مقدمه و چارچوب نظری ابزار IWO

در بافتار هیدرولوژیکی کنونی که با تخلیه شتابان آبخوان‌ها و تهدید پایداری کشاورزی روبروست، بهینه‌سازی نرخ‌های کاربرد هیدرولیکی نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام استراتژیک برای امنیت غذایی است (Scanlon et al., 2012). ابزار «بهینه‌ساز آب آبیاری» (IWO) به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) پیشرفته برای مدیریت منابع آب در منطقه ایمپریال کانتی کالیفرنیا طراحی شده است. قدرت تحلیلی این ابزار در توانایی آن برای تبدیل کلان‌داده‌های اقلیمی، پارامترهای فیزیکی خاک و شاخص‌های اقتصادی به تخصیص‌های حجمی دقیق نهفته است. از دیدگاه مهندسی، این ابزار فراتر از یک ماشین‌حساب ساده، به عنوان پلتفرمی برای کالیبراسیون دقیق استراتژی‌های آبیاری در شرایط تنش عمل می‌کند. درک عمیق توابع تولید محصول برای گذار از داده‌های خام به پیش‌بینی‌های عملیاتی عملکرد، پیش‌نیاز غیرقابل‌انکار این سیستم است.

##### ۲. مدل ریاضی پاسخ عملکرد محصول به آب (تابع تولید)

رابطه ریاضی بین تبخیر-تعرق و عملکرد محصول، مبنای اصلی کمی‌سازی بهره‌وری آب است. ابزار IWO از مدل استاندارد فائو برای پیش‌بینی پاسخ گیاه به سناریوهای مختلف تامین آب استفاده می‌کند.معادله شماره ۱ (Doorenbos and Kassam, 1979):   $$Y_a = Y_m \times 1 - k_y \times (1 - \frac{ET_a}{ET_m})$$تشریح متغیرها:

- $Y_a$ : عملکرد واقعی محصول (ton/ha)

- $Y_m$ : عملکرد حداکثری در شرایط عدم تنش (ton/ha)

- $ET_a$ : تبخیر-تعرق واقعی (mm)

- $ET_m$ : تبخیر-تعرق حداکثری (mm)

- $k_y$ : ضریب پاسخ عملکرد (Yield response factor)تحلیل مهندسی:  ضریب  $k_y$  شاخص حساسیت فیزیولوژیک محصول به تنش آبی است. در محیط‌های با تبخیر-تعرق بالا مانند ایمپریال کانتی، مقادیر  $ET_m$  بسیار بزرگ هستند؛ لذا حتی در محصولاتی با  $k_y$  پایین، کمبود آب می‌تواند منجر به افت شدید و غیرقابل‌جبران عملکرد مطلق ( $Y_m - Y_a$ ) شود. این تحلیل به مهندسان اجازه می‌دهد استراتژی‌های «آبیاری ناقص» (Deficit Irrigation) را با دقت هیدرولیکی بالا طراحی کنند. با این حال، دستیابی به این پتانسیل تولید مستلزم مدیریت پتانسیل اسمزی در ناحیه ریشه از طریق عملیات آبشویی است.

##### ۳. تحلیل متدولوژی‌های دوفگانه نیاز آبشویی (LR)

تامین نیاز آبشویی برای جلوگیری از تجمع املاح و حفظ تعادل نمک در پروفیل خاک حیاتی است. ابزار IWO از دو متدولوژی برای برآورد این نیاز استفاده می‌کند:

###### ۳.۱. روش استاندارد (Standard Method)

این روش بر اساس مدل کلاسیک Rhoades (1974) نیاز آبشویی را تابعی از شوری آب و آستانه تحمل گیاه می‌داند:معادله شماره ۲:   $$LR = \frac{EC_{iw}}{5 \times EC_e^* - EC_{iw}}$$در این فرمول،  $EC_{iw}$  شوری آب آبیاری و  $EC_e^*$  آستانه شوری عصاره اشباع خاک است که از جدول ۱ استخراج می‌شود.

###### ۳.۲. روش SALEACH

این متدولوژی (Shahrokhnia and Wu, 2021) با ورود پارامترهای فیزیکی خاک و نوع سیستم آبیاری، دقت محاسبات را به میزان قابل‌توجهی ارتقا می‌دهد:معادله شماره ۳:   $$LR = \frac{EC_{iw}}{K \times (M \times EC_t) \times (1 - MAD) - EC_{iw}}$$متغیرهای کلیدی:

- $EC_t$ : آستانه تحمل شوری گیاه (معادل  $EC_e^*$ )

- $MAD$ : حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (Maximum Allowable Depletion)

- $K$ : ضریب منطقه آبشویی (Leaching Zone Coefficient -  $Clz$ ) که منعکس‌کننده توزیع هیدرولیکی سیستم آبیاری است.

- $M$ : فاکتور نوع خاک (Soil Type Factor) که بر اساس رگرسیون خطی از مقادیر  $MAD$  استخراج می‌شود.تحلیل فنی:  تفاوت بنیادین SALEACH در لحاظ کردن اثر متقابل بافت خاک و راندمان توزیع سیستم آبیاری است. برخلاف روش سنتی، SALEACH تشخیص می‌دهد که یک سیستم آبیاری قطره‌ای ( $K$  بالاتر) به دلیل توزیع یکنواخت‌تر، نیاز به حجم آبشویی کمتری نسبت به سیستم‌های سطحی برای حفظ تعادل اسمزی دارد.

##### ۴. محاسبات تقاضای کل آب آبیاری (IWR)

تعیین تقاضای کل، مستلزم ادغام نیازهای بیوفیزیکی گیاه با محدودیت‌های مهندسی سیستم است.مدل ریاضی تقاضای کل (معادله شماره ۴):   $$IW3 = \frac{ET}{(1 - LR) \times IE}$$در اینجا  $IE$  راندمان آبیاری (Irrigation Efficiency) است. برای درک ساختار تقاضا، حجم کل ( $IWR$ ) به مؤلفه‌های زیر تفکیک می‌شود:

- نیاز تبخیر-تعرق خالص:   $ET = ET_m$  (معادله ۵)

- تلفات ناشی از عدم راندمان:   $IE_w = IW3 - (IW3 \times IE)$  (معادله ۶)

- نیاز حجمی آبشویی:   $LR_w = IW3 - ET - IE_w$  (معادله ۷)

- تقاضای کل مزرعه:   $IWR = IE_w + ET + LR_w$  (معادله ۸)تحلیل مهندسی:  در این ساختار،  $IE$  به عنوان یک ضریب فزاینده حجمی عمل می‌کند. حتی در محصولاتی با  $ET$  پایین، پایین بودن راندمان سیستم می‌تواند منجر به افزایش تصاعدی تقاضای کل شود، که این امر ضرورت نوسازی زیرساخت‌های انتقال و توزیع را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

##### ۵. مدل‌سازی سناریوهای تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی

در شرایط محدودیت تخصیص، ابزار IWO بر اساس تراز بین آب در دسترس ( $Available$ ) و نیاز کل، چهار سناریوی عملیاتی را تحلیل می‌کند:

- سناریوی ۱ (آبیاری ناقص):  اگر آب در دسترس پس از کسر تلفات راندمان، کمتر از نیاز گیاه باشد ( $Water\_Available \times IE < ET_m$ )، مدل برای محاسبه عملکرد واقعی از فرمول زیر استفاده می‌کند:  $$IW2 = \frac{ET}{IE}$$  در این حالت  $LR$  نادیده گرفته شده و عملکرد به دلیل تنش آبی کاهش می‌یابد.

- سناریوی ۲ (تنش شوری):  آب برای تعرق کافی است اما برای آبشویی خیر. هشدار کاهش عملکرد در بلندمدت به دلیل تجمع املاح صادر می‌شود.

- سناریوی ۳ (تامین بهینه):  تعادل کامل بین عرضه و تقاضا برقرار است و عملکرد حداکثری ( $Y_m$ ) تضمین می‌شود.

- سناریوی ۴ (پتانسیل صرفه‌جویی):  عرضه بیش از تقاضای کل است.اقتصاد و مدیریت ریسک:  سود خالص از رابطه  $Profit = Revenue - Production\_Cost$  (معادله ۹) محاسبه می‌شود که در آن درآمد ( $Revenue$ ) حاصل‌ضرب عملکرد در قیمت واحد است (معادله ۱۰).تحلیل پتانسیل صرفه‌جویی آب (معادله ۱۱):   $$Water\ Saving\ Potential\ (\%) = \frac{(Total\ Water\ Available - IW3) \times 100}{Total\ Water\ Available}$$  این شاخص برای مهندسان به عنوان یک «بافر تخصیص حجمی» عمل می‌کند، که اجازه می‌دهد مازاد آب بدون آسیب به عملکرد، به محصولات دیگر یا ذخیره‌سازی استراتژیک اختصاص یابد.

##### ۶. مرجع داده‌های فنی و ضرایب محصولات

جدول ۱: پارامترهای آستانه شوری و تخلیه مجاز رطوبتی  | محصول (IC Crops) | آستانه شوری ( $EC_t$ ) | حداکثر تخلیه مجاز ( $MAD\%$ ) | | :--- | :---: | :---: | | یونجه (Alfalfa) | 2.0 | 55 | | چغندرقند | 7.0 | 55 | | گندم | 6.0 | 55 | | علف برمودا (Bermuda) | 6.9 | 55 | | علف کلاین (Klein) | 4.0 | 55 | | علف سودان | 2.8 | 55 | | کاهو | 1.3 | 35 | | هویج | 1.0 | 35 | | کلم بروکلی | 2.8 | 45 | | پیاز | 1.2 | 50 | | اسفناج | 2.0 | 30 | | ذرت شیرین | 1.7 | 30 |جدول ۲: ضرایب تولید و تبخیر-تعرق حداکثری  | محصول |  $k_y$  |  $ET_m$  (mm) |  $Y_m$  (ton/ha) | | :--- | :---: | :---: | :---: | | یونجه | 1.0 | 1500 | 23 | | چغندرقند | 0.85 | 1050 | 120 | | گندم | 1.05 | 620 | 7.5 | | علف برمودا | 0.9 | 1200 | 19 | | علف کلاین | 0.9 | 1250 | 24 | | علف سودان | 0.9 | 800 | 14 | | کاهو | 1.15 | 320 | 20 | | هویج | 1.1 | 600 | 110 | | کلم بروکلی | 1.0 | 350 | 15 | | پیاز | 1.1 | 800 | 60 | | اسفناج | 1.15 | 200 | 14 | | ذرت شیرین | 1.1 | 600 | 27 |جدول ۳: ضرایب اختصاصی سیستم آبیاری (  $K$  ) و راندمان (  $IE$  )  | سیستم آبیاری | ضریب  $K$  (SALEACH) | راندمان پیش‌فرض ( $IE$ ) | | :--- | :---: | :---: | | سطحی / غرقابی (Flood) | 0.682 | 68% | | بارانی (Sprinkler) | 0.769 | 75%* | | قطره‌ای (Drip) | 0.883 | 90%* |  *مقادیر راندمان بر اساس استانداردهای مهندسی سیستم قابل تنظیم است.جدول ۴: شاخص‌های اقتصادی مبنا (قیمت محصولات)  | محصول | قیمت واحد ( $/Ton) | محصول | قیمت واحد ($ /Ton) | | :--- | :---: | :--- | :---: | | یونجه | 209.00 | کاهو | 683.93 | | چغندرقند | 147.00 | هویج | 464.29 | | گندم | 288.44 | کلم بروکلی | 919.64 | | علف برمودا | 200.00 | پیاز | 503.57 | | علف کلاین | 200.00 | اسفناج | 1237.50 | | علف سودان | 200.00 | ذرت شیرین | 1482.14 |تحلیل نهایی:  دقت پیش‌بینی‌های اقتصادی ابزار IWO به شدت به به‌روزرسانی مداوم داده‌های جدول ۴ وابسته است. با توجه به اینکه هزینه‌های تولید به طور پیش‌فرض ۲۰٪ درآمد کل در نظر گرفته می‌شوند، نوسانات بازار می‌تواند نقطه بهینه تعویض محصول را در مدل‌های ریاضی تغییر دهد. مهندسان باید از این جداول به عنوان بنچمارک‌های اولیه استفاده کرده و قیمت‌های واقعی روز را برای کالیبراسیون نهایی اعمال نمایند.